- Kleine Frontplatte eingeben.

Benötigte Programmausstattung: HCAM / HCAMit / iSIGN+ / eSIGN

BEISPIELE_2D\Kleine_Frontplatte.SLD

Programm einstellen:

Sollten sich noch Daten der letzten Arbeiten im Programm befinden, dann sichern Sie diese mit Datei . speichern oder speichern unter. Danach löschen Sie alle Datenspeicher mit Datei . Neu.

Stellen Sie Ihren Arbeitsbereich mit Layout . Grenzen ein. Der Arbeitsbereich soll mit einer Abmessung von 100mm x 100mm eingestellt werden:

Wählen Sie den Layer 0 mit dem Hilfsmittel  und definieren Sie danach das Layerwerkzeug durch Anklicken der Anzeige . Sie erhalten daraufhin das Fenster für die Werkzeugeingabe. Geben Sie einen zylindrischen Schaftfräser mit einem Spitzenradius von 2mm und einem Flankenwinkel von 0° ein. Alle weiteren Daten entnehmen Sie dem Eingabefenster Werkzeugeingabe.

Geben Sie auf dem Werkstück Ausbrüche im Menü Zeichnen wie im folgenden beschrieben ein.

- Ausbruch Quadrat 20mm x 20mm:

Zeichnen . Rechteck S,dX/dY; Nullposition: 20 80; Endpunkt: 20 -20.

- Ausbruch Rechteck 30mm x 20mm:

Zeichnen . Rechteck S,dX/dY; Nullposition: 80 80;

Endpunkt: -30 -20.

- Ausbruch Vollkreis mit 20mm Durchmesser:

Vollkreis MP Rad; Position: 30 30; Radius: 10.

- Ausbruch Ellipse mit 30mm x 20mm:

EllipseMP Rx,Ry; Position: 65 30; Radius: 15 10.

Wählen Sie den Layer 1 mit dem Hilfsmittel  und definieren Sie danach das Layerwerkzeug mit gleichen Einstellungen wie für Layer 0.

- Erzeugen Sie die Werkstück Außengrenzen (Rechteck 100mm x 100mm) mit Rechteck im Menü Zeichnen.

Damit sind die Fräswege komplett eingegeben. Vor deren Export prüfen Sie die Daten durch die Frässpuranzeige. Dazu wählen Sie das Hilfsmittel . Sie erhalten eine Draufsicht der breiten Frässpur.

Fräswege					Fräsdatenexport

Fräsdaten exportieren:

Exportieren Sie Ihre Fräsdaten mit Datei . direct mill. Da sich derzeit keine anderen Daten in den Layern befinden, müssen die unbenutzten Layer zum Export nicht ausgeschaltet werden. Quittieren Sie das Fenster mit Export. Das Programm öffnet daraufhin das Exportmenü. Hier können Sie einen der Exportfilter auswählen. Wählen Sie hier DIN/ISO. Wird DIN/ISO nicht angezeigt, wählen Sie zuerst alle und dann DIN/ISO.

Export . DIN/ISO.

Wählen Sie im linken Fensterteil den Filter Mitsubishi MELDAS. Danach geben Sie im rechten Fensterteil die Ausgabeparameter ein (vgl. Bild). Mit OK wird das Diskettenfenster mit der Dateiauswahl geöffnet. Wählen Sie hier Ihr Zielverzeichnis und den Dateinamen. Nach OK werden die ISO-Daten unter dem angegebenen Dateinamen gespeichert.

Eingabe des Dateinamens

Hinweis: Wenn der ISO - Exportfilter einmal korrekt eingestellt ist, dann können Sie alle weitere Exporte über ISO Auto-Export vornehmen. Hier werden sämtliche Einstellungen beibehalten und die Daten in die gleiche Exportdatei gespeichert.

Die gespeicherten ISO-Daten können Sie sich mit dem integrierten Texteditor ansehen. Wechseln Sie dazu mit zurück in das Datei - Verzeichnis. Wählen Sie hier TextEdit. Wählen Sie die zuvor erzeugte Datei aus und öffnen Sie die Datei mit OK oder einem Doppelklick.

Dateiauswahl

Editor mit ISO-Daten.

Fertig!